20260827拳击蓝牙协议

- 无压力拳击手套蓝牙名称 需要灯光

BOXING#L000001

BOXING#R000001

- 有压力拳击手套蓝牙名称

BOXING#PL000001

BOXING#PR000001

- 拳击球蓝牙名称

SENBALL#000001

# 拳击手套和拳击球协议

| 0 | 头 | D5 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 头 | 5D |
| 2 | 指令号 | 03 |
| 3 | 数据0 | 包数 0-255循环 |
| 4 | 数据1 | 电量（0-100） |
| 5 | 数据2 | 陀螺仪拳击次数 |
| 6 | 数据3 | 是否在充电 0未充电 1 充电 |
| 7 | 数据4 | 陀螺仪相对力量评分 |
| 8 | 数据5 | 压力相对力量评分 |
| 9 | 数据6 | 拳击力量低位 |
| 10 | 数据7 | 拳击力量高位 |

- 电量逻辑

- 未充电时（数据3为0）显示0-100%

- 正在充电时（数据3为1）显示正在充电和电量

## 指令相关

### 04-陀螺仪相关指令

#### 01-开启陀螺仪（陀螺仪高功耗）

- 指令号：04

- C5 5C  04  01

- 在数码管版本中，这个指令并不会开起陀螺仪高功耗，而是起到清零拳击次数和力量并在数码管上显示的作用

#### 00-关闭陀螺仪（陀螺仪低功耗）

- 指令号：04

- C5 5C  04  00

### 05-拳击阈值相关指令

- 阈值在0-25500之间调整，输入的数值*100即为阈值

#### 01写入拳击阈值

C5 5C 05 01 00：阈值为0

C5 5C 05 01 64：阈值为10000

C5 5C 05 01 32：阈值为5000

#### 02写入与上一帧加速度插值阈值

C5 5C 05 01 00：阈值为0

C5 5C 05 01 64：阈值为10000

C5 5C 05 01 32：阈值为5000

#### 03写入与上一拳延迟的参数

C5 5C 05 01 00：延迟为0

C5 5C 05 01 64：阈值为100/320

C5 5C 05 01 32：阈值为50/320

#### 00读取拳击阈值

- 指令：C5 5C 05 00

- 返回：D5 5D 05 XX

XX为返回参数

### 04-陀螺仪相关指令

#### 01-开启陀螺仪（陀螺仪高功耗）

- 指令号：04

- C5 5C  04  01

#### 00-关闭陀螺仪（陀螺仪低功耗）

- 指令号：04

- C5 5C  04  00

开启陀螺仪后接收一下数据

- 蓝牙mtu需调整为240

- 接收到的数据格式：us-ascii

- 数据格式

- 六个数字一行 中间以逗号隔开

- 分别对应acc_x/10,acc_y/10,acc_z/10,gyr_1/100,gyr_2/100,gyr_3/100

### 07-亮度指令

C5 5C 07 00  ---关闭灯光

C5 5C 07 01 XX  --打开灯光并且亮度调到XX，XX是0-100

相对力量评分说明：软件直接采用硬件上报的原始值，不乘以 0.6；该评分未经标准测力设备标定，无物理单位，不代表 kg、kgf 或 N，仅用于相近条件下观察相对趋势。