HitRise

家庭健身 · 燃脂拳击

用户手册

| 产品名称 | HitRise |
| --- | --- |
| 内部代号 | hitrise |
| 产品认证 | 无需产品序列号或激活码 |
| 蓝牙设备 | SENBALL# 系列智能拳击速度球 |
| 适用版本 | 当前 Hitrise Android 版本，applicationId: com.zclei.hitrise |

重要提示 HitRise 训练数据、卡路里与等效燃脂量用于运动反馈和训练激励，不作为医疗、营养诊断或治疗建议。训练前请确认场地安全、设备牢固、电量充足。

无需产品激活 产品不设置产品序列号或激活码，HitRise 不会要求用户输入此类信息。云端资料使用 APP 自动生成的匿名用户标识，不影响本地训练。

1. 产品概览

HitRise 是面向家庭健身和燃脂拳击训练的智能运动 APP。APP 通过 SENBALL# 智能拳击速度球采集击打次数、相对力量评分、电量和训练状态，并在锻炼中心实时显示回合计时、拳数、BPM、卡路里、等效燃脂、连击识别和评分曲线。

锻炼中心首页主视觉：家庭健身 · 燃脂拳击

| 模块 | 主要用途 | 用户能看到什么 |
| --- | --- | --- |
| 锻炼中心 | 开始/结束训练、查看实时训练仪表盘 | 回合计时、拳数、BPM、卡路里、等效燃脂、相对力量评分、连接状态/最新战报 |
| 锻炼成果 | 查看徽章与荣誉段位 | 锻炼时间、拳击次数、最高评分、平均评分、卡路里、等效燃脂六类徽章 |
| 榜单排名 | 查看云端排名 | 按锻炼时间、击拳数、最高评分、平均评分、卡路里、等效燃脂排名 |
| 个人中心 | 查看账号与累计数据 | 个人资料、历史训练、云端同步状态、协议入口 |

2. 快速开始

2.1 首次使用

安装并打开 HitRise，允许必要的蓝牙权限。Android 12 及以上系统需要允许附近设备权限。

打开手机蓝牙，并保持 SENBALL# 设备有电、处于可连接状态。

进入右上角齿轮设置，扫描并连接 SENBALL# 设备。APP 会优先使用免配对 BLE 连接，避免弹出系统蓝牙配对请求。

连接成功后，返回锻炼中心，确认“连接状态/最新战报”区域显示设备名称、电量和已连接状态。

点击“开始”，完成 3-2-1-GO 后进入实时训练。

2.2 每次训练前检查

设备名称应以 SENBALL# 开头，且最后一位为英文字母。

电量显示 0-100 表示实际电量；101 显示“充电”；102 显示“充满”。

请确认速度球安装牢固，周围无易碎物品，身体状态适合训练。

训练时建议让手机屏幕保持亮屏，便于观察实时数据和回合状态。

3. 锻炼中心首页

锻炼中心首页采用浅绿色运动风格。顶部为主视觉图，右上角小齿轮进入主设置；训练卡片中间为回合计时环，左右为“开始”和“结束”按钮，打开首页即可看到核心训练入口。

3.1 实时训练卡片

| 区域 | 说明 |
| --- | --- |
| 回合标签 | 显示当前第几回合以及总回合数，例如“第 1/3 回合”。 |
| 计时环 | 显示当前回合剩余时间或休息时间。训练中颜色会随状态变化。 |
| 开始/结束 | 开始用于进入倒计时和训练；结束用于提前结束当前训练并生成战报。 |
| 四项指标 | 总击打数、BPM、卡路里、等效燃脂。单位显示在数字下方并居中。 |
| 今日目标 | 默认 500 拳，实时显示今日已完成拳数与进度条。 |

3.2 点击开始后的自动上移

点击“开始”后，APP 会自动将实时训练卡片移动到屏幕上端，便于完整查看实时训练与相对力量评分区域。第 2、3 回合开始时也会自动执行同样的上移动作。

4. 蓝牙连接与电量

4.1 设备筛选规则

HitRise 扫描时只显示符合规则的设备：名称以 SENBALL# 开头，且设备名最后一位是英文字母。例如 SENBALL#00000G 会被识别为有效设备。

4.2 连接步骤

点击首页右上角齿轮，进入“蓝牙与语言设置”。

点击“扫描”，等待出现 SENBALL# 设备。

选中设备后点击“连接”。连接成功后，顶部状态和首页连接状态区域会更新。

后续打开 APP 时会尝试自动连接上次使用过的 BLE 设备。

免配对说明 当前版本保留打开 APP 时自动蓝牙连接，但会阻止 SENBALL# 设备进入系统配对流程。若系统仍弹出配对请求，请先取消请求，再回到 APP 重新扫描连接。

4.3 电量显示

| 设备返回值 | APP 显示 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0-100 | 0%-100% | 实际电量百分比 |
| 101 | 充电 | 设备正在充电 |
| 102 | 充满 | 设备已充满 |

训练开始后，为避免蓝牙辅助刷新影响实时拳数，电量状态变化会暂缓刷新；训练结束后再恢复正常刷新。连接状态/最新战报和蓝牙设置等辅助区域约 5 秒刷新一次。

5. 训练设置

实时训练卡片右上角“训练设置”用于配置回合、休息、训练方式和节拍速度。设置会保存到本机，下次进入训练时继续使用。

| 预设 | 训练时长 | 休息时长 | 回合数 | 建议人群 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初学者 | 1 分钟 | 0.5 分钟 | 3 回合 | 默认选择，适合首次体验、家庭日常燃脂 |
| 经典 | 2 分钟 | 0.5 分钟 | 3 回合 | 适合有一定运动基础的用户 |
| 高强度 | 5 分钟 | 1 分钟 | 3 回合 | 适合需要更高训练量的用户 |
| HIIT | 1 分钟 | 1 分钟 | 6 回合 | 适合间歇训练 |

5.1 节拍与音效

训练方式可选择自由参考或跟拍节奏，节拍速度支持 100-300 BPM，默认 100（热身节奏），5 BPM 步进；保存后显示值、评分节拍和鼓点播放速度保持一致。

训练中使用拳击音效增强反馈；休息时播放轻松舒缓的休息音乐。

当前主设置已取消用户自选云端音效、背景音乐和配色入口，系统保持当前默认方案。

6. 实时训练

6.1 倒计时与回合流程

点击“开始”后，仪表盘中间显示 3-2-1-GO。

GO 后如果蓝牙计数通道暂时未就绪，APP 会进入“计数通道准备中”，延迟重试或自动重连；通道确认成功后才正式进入训练计时。

回合训练中，APP 根据蓝牙“数据2”增加拳击次数，并实时更新拳数、BPM、卡路里和等效燃脂。

每个回合休息时，APP 会关闭陀螺仪计数；到达下一回合训练时间后重新打开陀螺仪。

训练中若蓝牙偶发断开，APP 会自动尝试重连，减少复杂展会环境下的掉线影响。

6.2 相对力量评分（Relative Power Score）（Relative Power Score）

相对力量评分来自蓝牙“数据6”和“数据7”组成的硬件原始值，APP 直接显示，不再乘以 0.6。该评分没有物理单位，尚未通过标准测力设备标定，不代表公斤、公斤力或牛顿；适合在同一设备、相近安装和动作条件下观察相对变化，不应作为绝对力量或跨设备比较依据。实时训练界面以折线图展示评分变化，并将本次最低评分视为坐标 0，使较高评分更容易看出波动。

| 颜色 | 含义 |
| --- | --- |
| 浅绿色 | 较低相对力量评分 |
| 绿色 | 中等相对力量评分 |
| 黄色/橙色 | 较高相对力量评分 |
| 红色 | 本次训练中的高分区间 |

6.3 连击识别与 AI 教练

连击识别不区分左手/右手，也不区分直拳、勾拳、摆拳。

APP 根据击打间隔识别重击、连击、三连击和爆发连击。

AI 教练在回合开始、节奏变化、最后 10 秒等关键节点进行低频语音提示，避免频繁打断训练；倒计时提示按触发时的实际剩余秒数播报。

AI 教练实时指导默认在后台运行，界面上不占用额外区域。

7. 卡路里与等效燃脂

当前版本的卡路里计算不再只按拳数固定折算，而是综合训练时长、拳击频率和平均相对力量评分估算动态强度。等效燃脂量由卡路里换算而来，用于帮助用户理解训练消耗。

| 参数 | 规则 |
| --- | --- |
| 默认体重 | 70 kg |
| 基础拳击 MET | 约 7.8 |
| 频率因子 | 按每分钟拳数计算，并限制在 0.50-1.60 |
| 评分因子 | 按平均评分相对参考评分开方计算，并限制在 0.70-1.35 |
| 动态 MET | 由频率 70% + 评分 30% 综合得到，并限制在合理运动范围 |
| 卡路里 | 动态 MET × 3.5 × 70 kg ÷ 200 × 训练分钟数 |
| 等效燃脂 | 卡路里 ÷ 7.7，单位 g |

估算口径 卡路里和等效燃脂是训练反馈估算值。不同个体的体重、代谢、动作质量和运动基础不同，真实消耗会有差异。

8. 训练战报与分享

每个回合结束后，APP 会生成回合训练战报。多回合训练会按回合累计锻炼时间、累计击拳数、卡路里和等效燃脂，并将每一回合结果纳入云端统计。

连接状态/最新战报背景素材

| 战报字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 累计锻炼时间 | 从第 1 回合开始累计到当前回合 |
| 累计击拳数 | 当前训练已完成回合的总拳数 |
| 最高评分 | 当前训练已记录的最高单拳相对力量评分 |
| 平均评分 | 当前训练已记录相对力量评分的平均值 |
| 卡路里 | 按当前累计训练强度估算 |
| 等效燃脂 | 按卡路里除以 7.7 估算 |
| 平均 BPM/最佳连击 | 用于评估训练节奏和爆发能力 |

8.1 分享入口

训练战报可生成分享图。

锻炼成果可分享荣誉与徽章。

榜单排名可分享当前排名。

分享图已统一为当前首页色彩系统，避免旧版深色风格混杂。

9. 锻炼成果

锻炼成果页面按六类指标展示徽章。徽章上方显示精简目标文字，徽章本身使用统一风格图片；解锁进度来自云端训练累计数据。

目标与成就背景素材

| 类别 | 四档目标 |
| --- | --- |
| 锻炼时间 | 60 分钟、300 分钟、600 分钟、2000 分钟 |
| 拳击次数 | 100 拳、500 拳、1000 拳、5000 拳 |
| 最高相对力量评分 | 833、1667、2167、2667 分 |
| 平均相对力量评分 | 833、1333、1667、2000 分 |
| 卡路里消耗 | 500 kcal、1000 kcal、2000 kcal、4000 kcal |
| 等效燃脂量 | 100g、500g、1000g、2000g |

9.1 荣誉段位

荣誉段位用于展示用户阶段性成长，当前段位体系已按拳击训练重新整理，不再使用旧模式中“30 秒最佳”等残留口径。

10. 云端同步、榜单与个人中心

10.1 云端同步

完成训练后，APP 会把训练会话和每回合数据上传到云端。云端用于历史记录、锻炼成果、榜单排名和个人中心累计统计。若网络异常，APP 会保留本地训练结果，恢复网络后可再次同步。

| 同步数据 | 用途 |
| --- | --- |
| 训练会话 | 记录一次训练的累计时长、总拳数、卡路里、等效燃脂、平均 BPM、最大/平均评分 |
| 回合数据 | 记录每回合拳数、累计拳数、回合时长、卡路里、等效燃脂和评分指标 |
| 成果统计 | 用于徽章解锁、荣誉段位和个人中心累计数据 |
| 榜单数据 | 用于锻炼时间、拳数、相对力量评分、卡路里、等效燃脂排名 |

10.2 榜单排名

榜单支持按锻炼时间、累计击拳数、最高评分、平均评分、卡路里和等效燃脂量切换。

若当前用户有排名，会在“我的排名”区域显示。

榜单数据来自云端，刷新时需要网络连接。

10.3 个人中心

查看个人资料、匿名用户编号、训练历史、累计数据和云端同步状态；匿名用户编号不是产品序列号。

支持头像设置。

可查看隐私政策、用户协议和开发者联系信息。

11. 主设置、语言与协议

11.1 主设置

首页右上角齿轮进入主设置。当前版本主设置保留蓝牙连接和语言选择；配色选择、云端音效选择、背景音乐选择入口已取消。系统保持当前 APP 配色、默认拳击音效和无训练背景音乐，但回合休息时仍播放舒缓休息音乐。

11.2 多语言

| 语言 | 说明 |
| --- | --- |
| 中文 | 默认主要说明语言 |
| English | English UI text |
| Français | Interface française |
| Español | Interfaz en español |
| Deutsch | Deutsche Benutzeroberfläche |
| 한국어 | 한국어 인터페이스 |
| ไทย | ภาษาไทย |

11.3 隐私政策与用户协议

APP 内置中文、英文、法文、西班牙文、德文、韩文、泰文七种语言的隐私政策和用户协议。用户可在个人中心或关于页面查看。

12. 安全使用与维护

12.1 训练安全

训练前做好热身，训练后适当拉伸。

请在平整、通风、无遮挡环境中训练。

未成年人、老人或有心血管疾病、关节损伤等情况的用户，应在监护或专业建议下使用。

如出现头晕、胸闷、关节疼痛等不适，请立即停止训练。

12.2 设备维护

保持设备电量充足，充电时留意 APP 电量状态。

避免设备进水、重摔或在强磁环境中长期放置。

若蓝牙连接异常，可关闭手机蓝牙后重新开启，或在 APP 中断开后重新扫描连接。

展会、商场等蓝牙信号复杂环境可能出现短时延迟，APP 会尽量自动重连并保持训练数据连续。

13. 常见问题

| 问题 | 处理建议 |
| --- | --- |
| 打开 APP 时出现蓝牙配对请求怎么办？ | 点击取消。HitRise 使用免配对 BLE 连接，并已阻止 SENBALL# 进入配对流程。如仍反复出现，重启蓝牙后在 APP 设置中重新扫描。 |
| 连接后没有立即显示电量怎么办？ | 连接成功后 APP 会主动读取电量。训练中电量刷新会暂缓，训练结束后恢复正常刷新。 |
| 训练中拳数突然跳变怎么办？ | 复杂蓝牙环境下可能出现短时数据延迟。APP 已降低辅助区域刷新频率，并优先保证实时计数通道。 |
| GO 后没有进入训练怎么办？ | 如果蓝牙写通道暂时未就绪，APP 会进入计数通道准备中并自动重试。请保持设备靠近手机。 |
| 卡路里和等效燃脂为什么与其他设备不同？ | HitRise 按拳数、频率、相对力量评分和时长估算，不同设备算法不同，数据应用于训练反馈，不作为医学结论。 |
| 休息时为什么有音乐？ | 休息音乐用于区分训练和休息状态，帮助用户调整呼吸和节奏。 |
| 分享图样式和页面不一致怎么办？ | 当前版本已将训练战报、成果和榜单分享图统一到首页色彩系统。请确认安装的是最新 APK。 |

14. 附录：关键数据口径

| 项目 | 当前口径 |
| --- | --- |
| 拳击次数 | 蓝牙协议“数据2”增加逻辑 |
| 相对力量评分 | 蓝牙“数据6/数据7”组成硬件原始值并直接显示；无物理单位，仅表示相对评分 |
| 电量 | 0-100 显示百分比，101 显示充电，102 显示充满 |
| BPM | 按最近击打间隔估算训练节奏 |
| 训练默认值 | 初学者：1 分钟训练、0.5 分钟休息、3 回合 |
| 云端入口 | APP API Base URL: https://hitrise.86086.cn/hitrise/api/v1/ |

文档版本：2026-10-14 重新生成。