# HitRise 蓝牙设备质量管控测试方案及例程

适用于 HitRise HTR01 SENBALL 系列量产设备

| 文件版本 | 1.0 |
| --- | --- |
| 发布日期 | 2026年9月11日 |
| 配套应用 | HitRise Android 1.1.0 versionCode 2 |
| 协议基线 | HitRise SENBALL 蓝牙通讯协议 v1.0 |
| 编制 | ________________ |
| 审核 | ________________ |
| 批准 | ________________ |

# 使用说明

本文件用于生产首件确认、出厂全检、批次抽检、可靠性验证和 APP 联调。测试工程师应按设备序列号记录结果，任何关键项失败都不得以平均值或多数通过替代。未经复测和责任人批准，失败样品不得回流到合格品。

文中标注为临时管控值的数值用于当前样机和首批量产的统一判定。低电量阈值、充电红灯周期、充满判定电流、休眠电流、最大工作温升和击打计数允许误差需要由硬件与固件负责人冻结；冻结后的产品规格优先于临时值。

## 放行结论

关键项必须全部通过，包括电池接触、首次充电激活、充电安全、休眠唤醒、蓝牙连接和击打计数。

量产出厂全检必须覆盖每台设备；批次抽检不能代替全检。

APP 联调必须使用正式交付的 HitRise 1.1.0 APK，并记录手机型号、Android 版本和 APP 版本。

涉及电池短路、过充、反接、跌落后充电等风险试验，只能在具备防火与隔离条件的实验室执行。

## 内容索引

| 章节 | 内容 | 主要输出 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 范围和质量策略 | 全检与抽检边界 |
| 2 | 已确认规格和待冻结参数 | 统一判定基线 |
| 3 | 人员设备环境与样品 | 可复现的测试条件 |
| 4 | 量产全检例程 | 每台设备的快速放行记录 |
| 5 至 11 | 电池 充电 LED 休眠 蓝牙 APP 计数 可靠性 | 详细测试用例 |
| 12 | 缺陷处理和复测 | 闭环规则 |
| 附录 | 记录表和待确认项 | 可直接填写的表单 |

# 1 范围和质量策略

## 1.1 测试对象

测试对象包括装配完成的蓝牙拳击设备、电池及电池隔片、充电接口与充电线、LED 指示灯、运动和击打传感器、蓝牙固件，以及 HitRise Android APP。APP 当前最低支持 Android 8.0，对 SENBALL# 名称规则的设备进行扫描和连接。

## 1.2 分层管控

| 层级 | 对象与频次 | 必须覆盖 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首件确认 | 每班 每线 每次换料或换固件后的前 3 台 | 全部详细功能和关键尺寸 | 3 台全部通过后开线 |
| 出厂全检 | 每一台成品 | 外观 隔片 激活 充电指示 蓝牙 计数 休眠唤醒 | 关键项零缺陷 |
| 批次抽检 | 质量部门按批准的抽样表执行 | 长时充电 重复连接 计数准确性 续航 | 关键缺陷 Ac 0 |
| 可靠性验证 | 新版本 结构或物料变更 重大客诉后 | 跌落 振动 温湿度 ESD 插拔寿命 电池接触寿命 | 试验前后功能均通过 |
| APP 回归 | 每个 APP 或固件版本 | 权限 扫描 连接 断开 重连 数据解析 训练流程 | P0 P1 用例全部通过 |

## 1.3 缺陷等级

| 等级 | 定义 | 示例 | 处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关键 C | 可能造成安全风险或核心功能不可用 | 异常发热 电池接触中断 无法激活 无法连接 严重漏计或乱计 | 整批隔离 停止出货 启动原因分析 |
| 主要 M | 显著影响使用或与声明不一致 | LED 状态错误 休眠时间失控 充电状态不更新 频繁断连 | 返工或筛选 复测合格后放行 |
| 次要 m | 不影响核心功能但影响一致性或外观 | 轻微划痕 标签偏位 闪烁周期离散但仍可识别 | 按批准限度样判定 |

# 2 已确认规格和待冻结参数

## 2.1 已确认的功能基线

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 设备名称 | 以 SENBALL# 开头，末位为英文字母；不符合规则的设备不应出现在 APP 有效设备列表 |
| 蓝牙通道 | 优先使用 BLE；连接后开启通知通道并使用可写特征发送训练控制指令 |
| 训练控制 | 开始或恢复发送 C5 5C 04 01；休息 结束或断开前发送 C5 5C 04 00 |
| 遥测帧 | 11 字节，帧头 D5 5D 03；含序号 电量 累计拳数 充电标志和相对力量评分数据 |
| 计数 | 累计拳数为 UInt8 循环值；APP 应正确处理 255 到 0 的回绕 |
| 相对力量评分 | 优先采用小端 16 位硬件原始值；无单位，不乘 0.6 |
| 休眠 | 连续 1 分钟无动作后自动休眠；动作后退出休眠并可重新连接 |

## 2.2 LED 状态矩阵

| 设备状态 | LED 要求 | 测试观察方法 |
| --- | --- | --- |
| 正在充电 | 红灯间隔闪烁 | 记录 30 秒视频并测量连续 5 个闪烁周期 |
| 已充满 | 绿灯常亮 | 保持接电 5 分钟，确认无红灯和无周期性熄灭 |
| 蓝牙已连接 | 绿灯每 1 秒闪烁 1 次 | 测量连续 10 个周期，临时判定为 1.0 秒 ± 0.2 秒 |
| 蓝牙未连接且处于唤醒 | 绿灯每 10 秒闪烁 1 次 | 观察至少 35 秒，临时判定为 10 秒 ± 1 秒 |
| 低电量 | 红灯闪烁 | 在低电量阈值上下各取点，记录阈值和连续 5 个周期 |
| 休眠或低于工作电压 | 灯灭 | 暗室观察 30 秒；必要时用光电探头确认无短闪 |

## 2.3 放行前必须冻结的参数

| 参数 | 当前处理 | 责任人签字 |
| --- | --- | --- |
| 充电红灯闪烁的周期和占空比 | 首批记录 30 台分布；固件负责人确定目标和公差 | ____________ |
| 低电量百分比或电压阈值及恢复回差 | 禁止只凭主观亮灯判断；用电源或电池模拟逐步扫描 | ____________ |
| 多状态 LED 优先级 | 已确认：充电未满且已连接为绿灯每 1 秒闪烁，满电且仍接充电器为绿灯常亮，低电量且未连接为灯灭；低电量且已连接等其余组合仍需固件确认 | ____________ |
| 休眠电流和唤醒时间 | 记录黄金样机与 30 台首批数据，冻结最大值 | ____________ |
| 充满判定电压 电流和最大充电时间 | 依据电池和充电芯片规格冻结 | ____________ |
| 击打频率范围 允许漏计率和误计率 | 按机械击打台数据冻结，本文给出临时限值 | ____________ |
| 工作温度 存储温度 跌落和防护等级 | 按销售声明与结构设计冻结 | ____________ |

# 3 人员设备环境与样品

## 3.1 测试设备

| 类别 | 设备 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 电气 | 可调直流电源 数字万用表 USB 电压电流表 示波器或数据记录仪 电池分析仪 | 电压 电流 接触瞬断 充电曲线和休眠电流 |
| 光学 | 手机慢动作录像或光电探头加示波器 | LED 颜色 周期 占空比和短暂错误闪烁 |
| 机械 | 推拉力计 振动台 跌落台 插拔治具 标准击打治具或高速录像 | 隔片拔力 接触可靠性 结构和计数准确性 |
| 无线 | 至少 5 台 Android 手机 可选 BLE 抓包器和射频屏蔽箱 | 权限 扫描 连接 抗干扰和协议核验 |
| 安全 | 防火充电箱 热电偶或热像仪 绝缘垫 护目镜 | 电池及充电风险控制 |

## 3.2 手机覆盖

APP 回归至少覆盖 Android 8 10 12 14 和 15 中可获得的版本；必须包含 Android 12 及以上的附近设备权限流程、一个主流高端机、一个中低端机和至少三种蓝牙芯片平台。每次记录手机品牌、型号、系统补丁、蓝牙地址随机化情况和 APP 版本。

## 3.3 环境和样品稳定

常温功能测试建议在 23 °C ± 5 °C、相对湿度 30% 至 75% 的无凝露环境进行。

充电和容量比较前，样品在测试环境静置至少 30 分钟；不同组不得混用未经校准的充电器和线缆。

所有仪器在校准有效期内。视频和日志文件名必须包含日期、样品序列号和用例编号。

测试前记录固件版本、PCB 版本、电池批次、结构件批次、APP APK 的 SHA-256。

# 4 量产出厂全检例程

本例程面向每一台量产设备，目标是在同一工位完成可追溯的核心功能检查。建议节拍为每台 6 至 8 分钟，不包含长时充电和可靠性试验。任何步骤失败立即贴红色隔离标签，不允许跳步后判合格。

| 步骤 | 操作 | 合格判定 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核对序列号 PCB 固件 电池批次和外观；确认电池隔片完整且可触及 | 标识一致 无破损 锈蚀 污染 松动或装反 | 序列号 外观等级 |
| 2 | 沿规定方向一次性匀速拔出隔片；观察是否断裂和残留 | 完整拔出 无碎片；设备不出现反复上电 | 拔出结果 |
| 3 | 轻压和轻晃电池仓，在电源线上监测 10 秒 | 无瞬断 无重启 无异常发热 | 接触结果 |
| 4 | 接入批准的 5 V 充电源进行首次激活 | 5 秒内出现充电状态；红灯间隔闪烁；无异常温升 | 激活时间 LED |
| 5 | 打开 HitRise 1.1.0，允许权限并扫描 | 10 秒内出现正确 SENBALL# 名称；不弹出系统配对 | 扫描时间 名称 |
| 6 | 连接设备并保持 20 秒 | 10 秒内连接就绪；绿灯约每 1 秒闪烁；APP 显示电量和连接状态 | 连接时间 电量 |
| 7 | 开始 10 次间隔清晰的标准击打 | APP 本次计数正好增加 10；无空击计数；训练结束可保存 | 设备数 APP数 |
| 8 | 主动断开；确认未连接 LED 后静置 1 分钟 | 断开状态正确；唤醒时绿灯约每 10 秒闪烁；60 秒后灯灭 | 断开 休眠时间 |
| 9 | 轻击或按规定动作唤醒并重新连接 | 设备退出休眠；10 秒内可扫描或自动重连；再次击打可计数 | 唤醒 重连时间 |
| 10 | 上传或保存测试记录并贴合格标签 | 所有关键项通过且记录完整 | 测试员 日期 |

# 5 电池隔片和接触测试

| 编号 | 级别 | 测试步骤 | 通过标准与记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| BAT-01 | P0 全检 | 检查隔片材质 位置 露出长度和拉片方向。以 100 至 200 mm/min 匀速拉出；首件用推拉力计记录峰值。 | 隔片完整拔出，无断裂、残留、卡滞或带出电池。拔力必须落在结构负责人批准的上下限内。 |
| BAT-02 | P0 全检 | 隔片拔出后监测设备供电 10 秒，并轻压外壳、电池盖和电池仓四角。 | 设备只发生一次正常上电或保持稳定，不重启、不闪断；LED 状态与当前连接和充电状态一致。 |
| BAT-03 | P0 抽检 | 取出电池，检查弹片高度、镀层、污渍和变形；按极性重新插入并锁紧电池盖。重复 10 次。 | 每次均正常接触，插入方向明确，无弹片塌陷、刮伤、松脱或反复上电。 |
| BAT-04 | P0 抽检 | 设备工作时用示波器或数据记录仪监测供电；执行规定方向轻晃、轻拍和 1 分钟模拟击打。 | 供电不低于工作电压，不出现可见瞬断、重启、蓝牙掉线或计数清零。 |
| BAT-05 | P1 可靠性 | 按结构寿命要求执行电池装卸循环；规格未冻结前建议 100 次。循环前后测接触和功能。 | 循环后无塑胶裂纹、弹片永久变形或接触不良；所有 P0 功能仍通过。 |
| BAT-06 | P0 实验室 | 在防护条件下检查反向插入的机械防呆；仅在硬件负责人批准时执行电气反接试验。 | 用户不能轻易反装；批准的反接试验不得出现冒烟、起火、电池鼓胀或不可恢复损坏。 |

# 6 首次激活和充电测试

| 编号 | 级别 | 测试步骤 | 通过标准与记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| CHG-01 | P0 全检 | 使用量产充电线和批准的 5 V 电源连接未激活设备，记录从插入到 LED 和蓝牙可用的时间。 | 5 秒内进入充电激活状态；红灯按规定间隔闪烁；无反复启动。临时限值需由固件确认。 |
| CHG-02 | P0 抽检 | 在电量 20% 至 80% 时充电 30 分钟。记录开始电量、充电标志、USB 电流和结束后拔线静置 60 秒的电量。 | 充电标志有效；电流方向正确；结束电量不下降且至少上升 3 个百分点。若固件充电时仅上报 101，则以拔线后稳定值比较。 |
| CHG-03 | P0 抽检 | 持续充电至设备判满并保持接电 30 分钟；记录总时间、电压、电流、温升、LED 和 APP。 | 转为绿灯常亮；APP 显示充满或 100%；无周期性重复充电、重启或异常温升。充满电流和最大时间按电池规格判定。 |
| CHG-04 | P1 抽检 | 分别使用批准的充电器、电脑 USB 口和量产线缆；每种组合充电 10 分钟。 | 均能稳定激活和充电；LED 与 APP 状态一致；接口无松动和接触发热。 |
| CHG-05 | P1 抽检 | 充电过程中插拔电源 10 次，每次间隔 5 秒；第 5 次时保持 APP 已连接。 | 每次状态切换正确，无死机、计数异常、蓝牙永久不可用或电池百分比跳变到非法值。 |
| CHG-06 | P0 实验室 | 在充电开始、最大电流和充满保持阶段测外壳、电池和充电芯片附近温度。 | 不得出现异味、鼓胀、漏液或烫手风险；最大温升按批准的安全规格判定，规格未冻结时不得签署量产放行。 |
| CHG-07 | P1 抽检 | 充满后断开充电器，静置 10 分钟再连接 APP并记录电量。 | 设备正常切换到非充电状态；绿灯不再常亮；电量显示稳定，无明显瞬时跌落。 |

# 7 LED 指示灯测试

LED 用例必须在可控环境光下执行。对 1 秒和 10 秒闪烁使用慢动作视频或光电探头测周期；不得用口头估计代替测量。一个设备同时满足多个状态时，先按下表验证建议优先级，再由固件负责人签字确认最终规则。

| 编号 | 级别 | 测试步骤 | 通过标准与记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| LED-01 | P0 全检 | 接入充电源，保持设备未满电且蓝牙未连接，观察 30 秒。 | 红灯间隔闪烁；无绿灯误亮。记录周期和占空比。 |
| LED-02 | P0 抽检 | 充电至满并继续接电 5 分钟。 | 绿灯常亮，无红灯闪烁和肉眼可见的周期性熄灭。 |
| LED-03 | P0 全检 | 设备唤醒后连接 APP，分别在未充电和充电未满状态记录连续 10 个绿灯周期。 | 两种状态均为绿灯每 1 秒闪烁 1 次；临时限值 1.0 秒 ± 0.2 秒，连续周期无漏闪。 |
| LED-04 | P0 全检 | 设备唤醒但不连接 APP，观察至少 35 秒。 | 绿灯每 10 秒闪烁 1 次；临时限值 10 秒 ± 1 秒，至少观察到 3 个完整周期。 |
| LED-05 | P0 抽检 | 使用可调电源或已标定电池缓慢降低电压，分别保持蓝牙未连接和已连接，记录灯态、触发电压和 APP 电量，再升高电压。 | 低电量且未连接时灯灭。低电量且已连接按固件批准的最终灯态判定；触发点和恢复点落在批准阈值与回差内，不得红绿随机交替。 |
| LED-06 | P0 全检 | 保持 1 分钟无动作进入休眠，在暗室观察 30 秒。 | LED 完全熄灭，无 10 秒连接状态闪烁或短促漏光。 |
| LED-07 | P0 实验室 | 逐步降低电压至工作电压以下但高于永久损坏范围。 | 灯灭，设备停止不可靠工作；恢复电压后可按规定重新激活。 |
| LED-08 | P0 抽检 | 分别构造充电未满加已连接、充电未满加未连接、满电仍接充电器、低电量加未连接、低电量加已连接、休眠加未连接等组合。 | 充电未满且已连接为绿灯每 1 秒闪烁；充电未满且未连接为红灯间隔闪烁；满电仍接充电器为绿灯常亮；低电量且未连接、休眠且未连接均灯灭。其余组合按批准矩阵判定。 |
| LED-09 | P1 可靠性 | 连续运行 LED 状态切换脚本 500 次，包含连接、断开、插拔充电和休眠唤醒。 | 无死灯、颜色错误、亮度明显衰减、固件死机或状态滞留。 |

# 8 自动休眠和动作唤醒测试

| 编号 | 级别 | 测试步骤 | 通过标准与记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| SLP-01 | P0 全检 | 断开充电，保持设备唤醒且无 APP 训练；记录最后一次动作到 LED 熄灭的时间。 | 60 秒后自动休眠。临时判定窗口为 55 至 65 秒；连续测 3 次均通过。 |
| SLP-02 | P1 抽检 | 分别在已连接和未连接状态静置 1 分钟；APP 处于前台和后台各测一次。 | 按产品定义进入休眠；LED 熄灭；APP 不出现卡死。连接是否保持必须与固件定义一致并记录。 |
| SLP-03 | P0 全检 | 设备休眠后执行一次规定动作，立即在 APP 中扫描或观察自动重连。 | 设备退出休眠；LED 切换到未连接或已连接状态；10 秒内可建立可用连接。 |
| SLP-04 | P0 全检 | 唤醒并连接后执行 10 次击打。 | 计数通道恢复，APP 正确增加 10 次；不把唤醒动作错误计为击打。 |
| SLP-05 | P1 抽检 | 在无动作的隔振台上静置 30 分钟，同时记录 LED、广播和计数。 | 不得自行唤醒、产生虚假击打或异常广播风暴。 |
| SLP-06 | P1 抽检 | 每隔 50 秒给予一次小动作，共 10 分钟。 | 每次动作重置休眠计时；动作后 55 秒内不得提前休眠。 |
| SLP-07 | P0 实验室 | 测量工作、等待、休眠三个状态电流，每个状态稳定采样 60 秒。 | 状态电流层级合理；休眠电流不超过批准最大值。未冻结最大值时，只能形成工程数据，不能据此完成量产放行。 |

# 9 蓝牙和 APP 连接测试

| 编号 | 级别 | 测试步骤 | 通过标准与记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| BLE-01 | P0 全检 | 手机与设备相距 1 米，首次授权后启动扫描。 | 10 秒内发现设备，名称以 SENBALL# 开头且末位为字母；RSSI 和地址可显示。 |
| BLE-02 | P1 回归 | 广播多个正确和错误名称，包括 SENBALL#00000G、SENBALL#000001 和 BOXING#00000G。 | APP 只显示符合名称规则的设备；同名或双通道结果不重复显示。 |
| BLE-03 | P0 回归 | 在 Android 8 10 12 14 15 上测试首次拒绝权限、再次申请、仅允许附近设备以及关闭系统蓝牙。 | APP 给出可理解的提示，不崩溃；授权并开启蓝牙后无需重装即可扫描。 |
| BLE-04 | P0 全检 | 选择设备并连接，记录点击连接到通知和写入通道可用的时间。 | 10 秒内连接就绪；不弹出系统配对窗口；APP 和 LED 均显示已连接。 |
| BLE-05 | P0 抽检 | 连续执行扫描 连接 保持 10 秒 主动断开，共 20 次。 | 20 次全部成功；无无法关闭的连接、重复设备、GATT 资源耗尽或 APP 崩溃。 |
| BLE-06 | P0 全检 | 点击 APP 断开并观察 30 秒。 | APP 显示断开，按钮状态正确；LED 切换为未连接节奏；除非产品定义为自动重连，否则不得自行重连。 |
| BLE-07 | P0 抽检 | 训练中关闭设备或移出范围，恢复后执行动作唤醒。 | APP 在批准时限内提示断开；恢复后 10 秒内可重连，计数基准不产生虚假增量。 |
| BLE-08 | P1 抽检 | 在 1 米 5 米和 10 米无遮挡环境测试 1 分钟数据传输；再加入 2.4 GHz Wi-Fi 和其他 BLE 设备干扰。 | 批准距离内无持续断连；遥测序号连续性满足规格；干扰消失后自动恢复。 |
| BLE-09 | P1 回归 | 同时开启 3 台以上 SENBALL# 设备，分别选择并连接目标序列号。 | 列表可区分设备；只连接选定设备；其他设备击打不改变当前训练数据。 |
| BLE-10 | P1 回归 | 将 APP 切后台 锁屏 解锁 切前台，并在训练和非训练状态各执行一次。 | 连接行为符合产品定义；返回前台后状态和计数一致，不重复累计或无故清零。 |

# 10 遥测 充电状态和协议健壮性测试

| 编号 | 级别 | 测试步骤 | 通过标准与记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| DAT-01 | P0 抽检 | 抓取通知数据，验证 11 字节帧和 D5 5D 03 帧头；连续记录至少 100 帧。 | APP 能解析完整帧；序号、电量、计数、充电标志和评分字段对应正确。 |
| DAT-02 | P1 回归 | 通过测试工具发送单帧、多帧拼接、帧前后带噪声、短帧和错误帧头。 | 有效帧均被提取；无效或不完整数据被忽略；APP 不崩溃、不产生虚假击打。 |
| DAT-03 | P0 抽检 | 在 0% 至 100% 的代表点核对 APP 电量；再验证充电标志 0 和 1。 | 合法百分比显示正确；充电时显示充电加百分比；非法值不伪装成有效百分比。 |
| DAT-04 | P1 回归 | 验证 batteryRaw 101 和 102。 | 101 显示充电，102 显示充满；与 LED 充电和满电状态一致。 |
| DAT-05 | P1 回归 | 注入累计计数 254 255 0 1，以及非回绕倒退值。 | 255 到 0 连续增加 1；非回绕倒退不导致计数暴增。 |
| DAT-06 | P1 回归 | 注入评分低高字节 0xE8 0x03，并测试 16 位值为 0 时的数据4 数据5备用路径。 | 示例原始值 1000 显示相对力量评分 1000；备用数据直接取较大原始值；无符号和字节序正确；界面不出现 N、kg 或 kgf。 |
| DAT-07 | P1 抽检 | 连续运行 2 小时并记录通知帧、断连、APP 内存和电量。 | 无持续数据停滞、计数跳变、明显内存增长或无法恢复的 GATT 错误。 |

# 11 APP 击打计数和训练流程测试

计数测试必须有独立真值。优先使用可设定频率和次数的机械击打治具；没有治具时，用高速录像和两名测试员独立计数，结果不一致时不得直接判定 APP。以下误差为首批临时管控值，产品负责人应根据传感器能力冻结正式指标。

| 编号 | 级别 | 测试步骤 | 通过标准与记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| CNT-01 | P0 全检 | 连接后开始训练，以 1 Hz 执行 10 次间隔清晰的标准击打。 | 设备真值 10，APP 本次计数增加 10；开始训练前的累计值不计入。 |
| CNT-02 | P0 抽检 | 以 1 Hz 执行 100 次标准击打。 | APP 计数 100，允许误差 0；无空击和重复计数。 |
| CNT-03 | P0 抽检 | 以 2 Hz 执行 100 次标准击打，重复 3 组。 | 每组误差不超过 1 次且三组总误差不超过 1%；无单次异常跳增。 |
| CNT-04 | P1 抽检 | 以产品声明的最高频率执行 300 次；若尚未声明，先以 4 Hz 工程摸底。 | 正式按冻结指标判定；临时要求绝对误差不超过 1%，且无连续漏计。 |
| CNT-05 | P0 抽检 | 连接并开始训练后静置 10 分钟；期间执行拿起、放下、轻晃、桌面振动和充电线插拔。 | 标准非击打动作不得增加计数；任何误计均记录动作类型、相对力量评分和视频。 |
| CNT-06 | P1 回归 | 开始前制造设备累计计数，随后开始训练并进行 20 次击打。 | APP 先建立基准，本次训练只增加 20，不带入历史累计值。 |
| CNT-07 | P0 回归 | 开始训练 进入休息 恢复训练 结束训练；每段分别击打 10 次，休息期额外击打 5 次。 | 训练段共计 20；休息期 5 次不计入本次训练；开始和恢复的计数通道均就绪。 |
| CNT-08 | P1 回归 | 训练中断开蓝牙，进行 5 次设备击打，再重连并进行 10 次击打。 | 重连时不把离线累计差值错误计入；重连后的 10 次按产品规则准确计入，并给出断连提示。 |
| CNT-09 | P1 抽检 | 用三档可重复冲击能量各击打 20 次，记录 APP 相对力量评分。 | 评分均为非负合理值；同档离散受控，高档中位数高于中档，中档高于低档。只验证同档重复性和档位单调性，不按物理力量绝对精度判定。 |
| CNT-10 | P1 回归 | 完成训练并保存报告，关闭并重启 APP。 | 总击打、最高评分、平均评分、回合和时长与训练过程一致；重启后记录仍可读取。 |

# 12 可靠性和边界测试

| 编号 | 级别 | 测试步骤 | 通过标准与记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| REL-01 | P0 变更验证 | 按批准高度和方向执行整机跌落，试验前后完成全检例程。 | 无电池脱落、外壳破裂或充电安全风险；蓝牙、LED、休眠和计数仍通过。 |
| REL-02 | P0 变更验证 | 按运输与使用场景执行随机振动或正弦扫频。 | 无紧固件松动、电池瞬断、焊点失效或传感器零点漂移导致的误计。 |
| REL-03 | P1 变更验证 | 在批准的低温、高温和湿热条件稳定后测试激活、充电、连接和计数。 | 各环境及恢复常温后功能正常；电池温度限制和充电禁止条件被正确执行。 |
| REL-04 | P1 变更验证 | 充电接口按结构寿命执行插拔循环；规格未冻结前建议 3000 次工程验证。 | 接口无明显松动、接触电阻异常、间歇充电或外壳开裂。 |
| REL-05 | P0 实验室 | 对充电口、外壳可触点和按键执行批准等级的 ESD 接触和空气放电。 | 不得起火、损坏或丢失关键数据；允许短暂异常时必须能自动恢复并有明确等级定义。 |
| REL-06 | P1 抽检 | 连续执行 1000 次休眠唤醒及 500 次蓝牙连接断开循环。 | 成功率满足批准指标；无死机、状态灯锁死、资源泄漏或必须拆电池才能恢复。 |
| REL-07 | P1 抽检 | 完成不少于一次完整充放电循环并记录可用时长和自放电。 | 容量和续航不低于电池与产品规格；充电百分比总体单调上升，放电百分比总体单调下降。 |

# 13 缺陷处理和复测

发现关键缺陷时，测试员应立即停止该批次放行，隔离同工位、同物料批次和同固件版本的在制品。故障样品保留原状态，不先拆机或刷机。质量负责人确认现场信息、日志、视频、测试电源和复现步骤后再安排分析。

| 阶段 | 要求 |
| --- | --- |
| 隔离 | 贴失败标签，记录序列号、批次、用例、现象、首次发生时间和测试员；禁止与合格品混放。 |
| 复现 | 同一设备重复 3 次，并用一台黄金样机和一台同批次设备对照；记录是否与手机、线缆、电池或环境相关。 |
| 分析 | 保留 APP 日志、BLE 抓包、USB 电流、LED 视频和拆机照片；按人机料法环测分类，不以无法复现直接结案。 |
| 纠正 | 明确临时遏制、根因、永久纠正措施、影响范围、负责人和完成日期。 |
| 复测 | 先复测原失败用例，再执行关联模块全部 P0 用例；软硬件变更需完成回归和可靠性评估。 |
| 关闭 | 质量、硬件、固件和 APP 责任人共同确认；关键缺陷必须有客观证据证明措施有效。 |

# 附录 A 单台全检记录

| 字段 | 填写内容 | 字段 | 填写内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备序列号 |  | 测试日期 |  |
| PCB 版本 |  | 固件版本 |  |
| 电池批次 |  | 结构件批次 |  |
| APP 版本 | HitRise 1.1.0 | 手机型号 系统 |  |
| 测试员 |  | 复核员 |  |

| 检查项 | 实测或观察 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观和标识 |  | □通过 □失败 |  |
| 隔片完整拔出 | 拔除手感/阻力：____（定性记录） | □通过 □失败 |  |
| 电池接触 |  | □通过 □失败 |  |
| 首次充电激活 | ____ 秒 | □通过 □失败 |  |
| 充电红灯 | 周期 ____ 秒 | □通过 □失败 |  |
| 扫描 | ____ 秒 名称 __________ | □通过 □失败 |  |
| 连接 | ____ 秒 | □通过 □失败 |  |
| 连接绿灯 | 周期 ____ 秒 | □通过 □失败 |  |
| 10 次击打 | 设备 ____ APP ____ | □通过 □失败 |  |
| 断开和未连接绿灯 | 周期 ____ 秒 | □通过 □失败 |  |
| 自动休眠 | ____ 秒 | □通过 □失败 |  |
| 动作唤醒和重连 | ____ 秒 | □通过 □失败 |  |
| 最终结论 | □合格 □隔离 □返工 | 签字 |  |

# 附录 B 批次测试汇总

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 批次号和数量 |  |
| 抽样数量 |  |
| 硬件 固件 APP 版本 |  |
| 关键缺陷数 |  |
| 主要缺陷数 |  |
| 次要缺陷数 |  |
| 失败序列号和用例 |  |
| 遏制措施 |  |
| 放行结论 | □放行 □条件放行 □拒收 □全检筛选 |
| 质量 硬件 固件 APP 签字 |  |

# 附录 C LED 多状态优先级确认表

以下组合中，用户已确认的状态直接作为验收要求；仍未定义的状态由固件负责人根据实际状态机确认。测试通过后，将最终矩阵写入产品规格和生产测试程序。

| 组合状态 | 建议显示 | 固件确认 | 验证结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低于工作电压 加任何其他状态 | 灯灭 |  |  |
| 休眠 加未连接 | 灯灭 |  |  |
| 未满电充电 加已连接 | 绿灯每 1 秒闪烁 1 次 | 已确认 |  |
| 未满电充电 加未连接 | 红灯间隔闪烁 | 依据单一充电状态 |  |
| 充满并仍接充电器 加已连接 | 绿灯常亮 | 已确认 |  |
| 充满并仍接充电器 加未连接 | 绿灯常亮 | 已确认 |  |
| 低电量 加已连接 | 待固件确认 |  |  |
| 低电量 加未连接 | 灯灭 | 已确认 |  |
| 正常电量 加已连接 | 绿灯每 1 秒闪烁 |  |  |
| 正常电量 加未连接且唤醒 | 绿灯每 10 秒闪烁 |  |  |

# 附录 D 测试日志最低要求

每条记录必须能追溯到设备序列号、样品批次、测试员、时间、手机和软件版本。

LED 测试保存原始视频；充电测试保存电压、电流、温度和 APP 电量变化；计数测试保存治具真值或高速录像。

蓝牙故障至少保留 APP 日志和连接时间线；疑似协议问题增加通知数据或 BLE 抓包。

所有修改后的样品重新分配状态，不得覆盖第一次失败记录。